Handout – Arbeiten mit dem Trotec Lasercutter

1. Unterstützte Dateiformate (Trotec & Ruby)

Für den Import in Trotec Ruby werden folgende Dateiformate unterstützt:

Vektorgrafiken (für Schneiden & Gravieren)

- .SVG – Scalable Vector Graphics

- .DXF – AutoCAD Drawing Exchange Format

- .AI – Adobe Illustrator (bis Version CS6 am kompatibelsten)

- .EPS – Encapsulated PostScript

- .PDF – Vektorbasiert empfohlen

Pixelgrafiken (nur Gravur)

- .JPG / .JPEG

- .PNG

- .BMP

Wichtig: Für Schneidvorgänge wird immer eine Vektordatei benötigt.

2. Programme zur Erstellung von Vektorgrafiken

| Programm | Lizenz | Vorteile |
| --- | --- | --- |
| Inkscape | kostenlos (Open Source) | Standard für Maker, perfekte SVG-Ausgabe |
| Adobe Illustrator | kostenpflichtig (Abo) | Industriestandard, beste Kompatibilität |
| Fusion 360 | kostenlos für Hobby / Education | Für technische Zeichnungen und exakte Maßarbeiten |

Empfehlung für Einsteiger:

Inkscape – kostenlos, zuverlässig, exportiert perfekte SVGs für Trotec Ruby.

Wichitg:

Nicht zwischen den Programmen wechseln pro Design! (Skalierung/Größeninfos stimmen dann nicht mehr überein)

3. Warum verschiedene Linsen?

Kurze Brennweite – z. B. 1.5" CO2 Linse

- sehr kleiner Fokuspunkt → feine Linien, hohe Detailgenauigkeit

- geeignet für dünne Materialien (3-5) mm, Papier, Gravuren

Mittlere Brennweite – 2.5" CO2 und 2.85" flexx Linse

- universell einsetzbar

- ideal für Holzplatten, Acryl, Standard-Schnitte, großflächige Gravuren

Lange Brennweite – 4.0" CO2 Linse

- größerer Fokusbereich → gerade Schnittkanten bei dicken Materialien

- geeignet für Acryl ab ~10 mm, Schilderbau

Merke:
Je dicker das Material oder je tiefer der Schnitt, desto länger die Brennweite der die Linse. Brennweite ist z.B. 1.5"

4. Warum verschiedene Düsen?

Düsen sind Teil der Air-Assist-Führung (Zublasung) und beeinflussen Schnittqualität und Sicherheit.

Kleine Düse

- konzentrierter Luftstrom

- verhindert Flammenbildung

- ideal für feine Details, dünnes Material

Große Düse

- mehr Luftvolumen

- kühlt Material stärker

- besser für dickes Holz, Pappe, Acryl

Effekt: Luftstrom reduziert Rauch, kühlt das Material und verbessert Schnittqualität. Im Handbuch für Graveure nachlesen für welches Material welche Düse empfohlen wird.

5. Workflow in Trotec Ruby – Kurzüberblick

Ruby ist der moderne Workflow der Trotec-Lasercutter-Software. Ablauf:

1. Datei importieren

- Drag & Drop von SVG, PDF, DXF, AI usw.

- Ruby erkennt automatisch Schnitt-/Gravurobjekte.

2. Grafik vorbereiten

- Farben zuweisen (Farbcode = Bearbeitungsart)

  - Rot = Schneiden (RGB: 255,0,0 min. Strichstärke: 0.3 mm)

  - Schwarz = Gravieren (RGB: 0,0,0)

- Größe des Designs überprüfen

3. Material & Parameter auswählen

- Material aus der Trotec-Datenbank wählen

- Power/Speed/Hz ggf. anpassen -> Vorher unbedingt einen Testschnitt + Gravur durchführen, Leistungskorrektur bei der Gravur auf min. 30% stellen!

- Linsen- und Düsenwahl kontrollieren -> verbaute Linse muss mit eingestellter Linse in Software übereinstimmen

4. Positionieren & Starten

- Objekt auf dem virtuellen Bett platzieren (Weißer Bearbeitungsbereich)

- Fokus setzen

- Start in der Software